{{EXECUTOR_NAME}}

{{EXECUTOR_ADDRESS}}

УТВЕРЖДАЮ

{{HEAD_POSITION}}

{{SHORT_NAME}}

_____________ {{HEAD_SHORT_NAME}}

« ___ » ____________ {{PROJECT_YEAR}} г.

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

{{SITE_NAME}}

Организация, эксплуатирующая или планирующая эксплуатацию ОПО: {{FULL_NAME}}

Место нахождения ОПО: {{SITE_OBJECT_ADDRESS}}

Регистрационный номер ОПО: {{SITE_REG_NUMBER}}

Наименование проектной документации: {{PROJECT_NAME}}

Разработчик обоснования безопасности: {{EXECUTOR_NAME}}

{{PROJECT_YEAR}} г.

Оглавление

Раздел 1. Общие сведения	4

1.1. Наименование опасного производственного объекта, сведения о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов (не указывается для проектируемых опасных производственных объектов), класс опасности опасного производственного объекта (для проектируемого опасного производственного объекта указывается класс опасности, предусмотренный проектом) и место нахождения опасного производственного объекта	4

1.2. Сведения о заказчике обоснования безопасности (застройщике или техническом заказчике (при проектировании опасного производственного объекта) либо организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, генеральной проектной организации (при её наличии), разработчике обоснования безопасности, с указанием сведений о членстве разработчика обоснования безопасности в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования	4

1.3. Область применения обоснования безопасности	4

1.4. Термины и определения	5

1.5. Описание опасного производственного объекта и условий его строительства и эксплуатации, в том числе характеристику технологических процессов и описание решений, направленных на обеспечение его безопасности	6

1.6. Перечень отступлений от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, содержащий обоснование их необходимости, либо новые требования промышленной безопасности для конкретного опасного производственного объекта, устанавливаемые в обосновании безопасности, в случае если требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности недостаточно и (или) они не установлены	6

Раздел 2. Результаты оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы	8

2.1. Описание методологии анализа опасностей и оценки риска аварии и связанной с ней угрозы, исходные предположения для проведения анализа риска аварии и связанной с ней угрозы	8

2.2. Описание метода анализа условий безопасной эксплуатации опасного производственного объекта	9

2.3. Исходные данные и их источники, в том числе данные по аварийности и надёжности, используемые при оценке риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы	10

2.4. Анализ опасностей отклонений технологических параметров, установленных технологическим регламентом опасного производственного объекта	17

2.5. Результаты идентификации опасности, в том числе по проведению анализа опасностей отклонений технологических параметров от параметров, установленных технологическим регламентом опасного производственного объекта	22

2.6. Результаты оценки риска аварии и связанной с ней угрозы	23

2.6.1. Количества опасных веществ, участвующих в аварии	24

2.6.2. Последствия аварий и зоны действия поражающих факторов	24

2.6.3. Показатели риска аварии и связанной с ней угрозы	28

2.7. Перечень наиболее значимых факторов риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы с учетом влияния компенсирующих мероприятий и (или) мер безопасности, предусмотренных в разделе 4 "Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта" обоснования безопасности	30

Раздел 3. Условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта	31

3.1. Сведения о режимах нормальной эксплуатации опасного производственного объекта с указанием (при необходимости) предельных безопасных параметров (режимов) технологического процесса и (или) безопасной эксплуатации оборудования	31

3.2. Перечень организационных и технических мер безопасности (барьеров безопасности); перечень систем противоаварийной автоматической защиты, контролируемые ими параметры; требования к квалификации персонала	31

3.2.1. Перечень организационных и технических мер безопасности (барьеров безопасности)	31

3.2.2. Описание систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации и других средств обеспечения безопасности	33

3.2.3. Сведения о квалификации персонала опасного производственного объекта	33

3.3. Определение набора параметров и выбор основных показателей (критериев) безопасной эксплуатации опасного производственного объекта	36

3.4. Оценка значений выбранных показателей безопасной эксплуатации до и после отступления от требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности	37

3.5. Сравнение значений выбранных показателей безопасной эксплуатации опасного производственного объекта с критериями обеспечения безопасной эксплуатации при отступлении от требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности	38

3.6. Обоснование решения о безопасной эксплуатации опасного производственного объекта	39

Раздел 4. Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта	40

4.1. Требования промышленной безопасности, связанные с отступлениями от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, их недостаточностью или отсутствием	40

4.2. Перечень мероприятий, компенсирующих отступления от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, и обоснование их достаточности (в случае отступления от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в обосновании безопасности)	40

Приложение 1. Перечень использованных источников.	42

Приложение 2. Выписка из реестра членов СРО.	43

Приложение 3. Техническое задание на разработку обоснования безопасности.	44

Приложение 4. Графические материалы	46

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Наименование опасного производственного объекта, сведения о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов (не указывается для проектируемых опасных производственных объектов), класс опасности опасного производственного объекта (для проектируемого опасного производственного объекта указывается класс опасности, предусмотренный проектом) и место нахождения опасного производственного объекта

Опасный производственный объект - {{SITE_NAME}} зарегистрирован за номером {{SITE_REG_NUMBER}} в государственном реестре опасных производственных объектов как объект {{SITE_OBJECT_ID}} класса опасности.

Место нахождения ОПО: {{SITE_OBJECT_ADDRESS}}.

1.2. Сведения о заказчике обоснования безопасности (застройщике или техническом заказчике (при проектировании опасного производственного объекта) либо организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, генеральной проектной организации (при её наличии), разработчике обоснования безопасности, с указанием сведений о членстве разработчика обоснования безопасности в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования

Заказчик (эксплуатирующая организация)

Наименование организации: {{FULL_NAME}}.

Адрес: {{ORG_ADDRESS}}. Телефон: {{ORG_PHONE}}. Электронная почта: {{ORG_EMAIL}}.

Генеральная проектная организация (при наличии)

Наименование организации: ____________.

Адрес: ____________. Телефон: ____________. Электронная почта: ____________.

Разработчик обоснования безопасности

Наименование организации: {{EXECUTOR_NAME}}.

Адрес: {{EXECUTOR_ADDRESS}}. Телефон: {{EXECUTOR_TEL}}. Электронная почта: {{EXECUTOR_EMAIL}}.

Сведения о членстве разработчика в СРО в области архитектурно-строительного проектирования: {{EXECUTOR_SRO}}.

1.3. Область применения обоснования безопасности

Настоящее обоснование безопасности разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов.

На ОПО «{{SITE_NAME}}» предусматривается оступление/дополнение: _______.

Причина:

Настоящее Обоснование безопасности опасного производственного объекта подлежит применению по назначению после проведения экспертизы промышленной безопасности и внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Изменения, внесенные в обоснование безопасности опасного производственного объекта, направляются организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности в течение десяти рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

1.4. Термины и определения

Опасный производственный объект – Предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении1 к ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Обоснование безопасности – Документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ

Аварийная ситуация - ситуация, предшествующая возникновению аварии с возможностью дальнейшего ее развития

Анализ риска аварии - взаимосвязанная совокупность научно-технических методов исследования опасностей возникновения, развития и последствий возможных аварий для обеспечения промышленной безопасности ОПО

Допустимый риск аварии - установленные либо полученные согласно формализованной установленной процедуре значения риска аварии на ОПО, превышение которых характеризует угрозу возникновения аварии.

Индивидуальный риск - ожидаемая частота (частота) поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых поражающих факторов.

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Меры безопасности (барьеры безопасности) - организационные и технические меры обеспечения промышленной безопасности и (или) мероприятия, компенсирующие недостаточность или отсутствие требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (далее ФНП).

Опасный параметр - параметр, который при достижении критических значений способен создавать опасность для рассматриваемого рода деятельности.

Оценка риска аварии - описание и определение качественных и количественных характеристик опасности аварии.

Поражающие факторы аварии - физические процессы и явления, которые возникают при разрушении сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемых взрыве и (или) выбросе опасных веществ, и определяют термическое, барическое и иное энергетическое воздействие, поражающее человека, имущество и окружающую среду.

Риск аварии - мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на ОПО и соответствующую ей тяжесть последствий.

Составные части (составляющие) ОПО - участки, установки, цеха, хранилища, сооружения, технические устройства или составляющие ОПО, объединяющие технические устройства или их совокупность по технологическому или территориально-административному принципу и входящие в состав ОПО.

Степень опасности аварии (степень аварийной опасности) - сравнительная мера опасности, характеризующая относительную возможность возникновения и тяжесть последствий аварий на ОПО и (или) его составных частях.

Угроза аварии - актуализированная опасность аварии, характеризующая непосредственно предаварийное состояние ОПО. Угроза аварии наступает при необоснованных отступлениях от требований промышленной безопасности, а также в случаях приближения внешних техногенных, антропогенных и природных воздействий к предельным проектным нагрузкам.

Ущерб от аварии - потери (убытки) в производственной и непроизводственной сферах жизнедеятельности человека, а также в негативном изменении окружающей среды, причиненные в результате аварии на ОПО и исчисляемые в натуральной (денежной) форме.

Фоновый риск аварии - численное значение риска аварии на ОПО (или составной части ОПО), определенное с учетом статистики за последние 5 - 10 лет.

1.5. Описание опасного производственного объекта и условий его строительства и эксплуатации, в том числе характеристику технологических процессов и описание решений, направленных на обеспечение его безопасности

{{SITE_DESCRIPTION}}

{{SITE_AREA_CHARACTERISTICS}}

[ЗАПОЛНИТЬ: условия строительства и эксплуатации; технические решения, направленные на обеспечение безопасности конкретного ОПО]

1.6. Перечень отступлений от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, содержащий обоснование их необходимости, либо новые требования промышленной безопасности для конкретного опасного производственного объекта, устанавливаемые в обосновании безопасности, в случае если требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности недостаточно и (или) они не установлены

Перечень отступлений от требований ФНП, содержащий обоснование их необходимости приведён в таблице ниже.

Таблица 3 - Перечень отступлений от требований ФНП, содержащий обоснование их необходимости

| №п/п | Нормативный документ | Положения документа | Отступления от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, краткое обоснование их необходимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. № 534 | Приложением №2 установлены минимальные расстояния от объектов нефтедобычи до зданий и сооружений. | Отступление от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Эксплуатация существующих скважин При эксплуатации существующих скважин (4652, 4598, 731Д, 1408, 4595, 4613, 4600, 4606, 1407,1406,1425, 1486, 731, 1543,4603,748Д,211П, ГЗУ – 15) осуществляется на расстоянии меньшем, чем в Приложении № 2 (для зданий). Однако в непосредственной близости развивается инфраструктура жилого посёлка с частными домовладениями. Обоснование необходимости отступлений Эксплуатация существующих скважин При эксплуатации существующих скважин (4652, 4598, 731Д, 1408, 4595, 4613, 4600, 4606, 1407,1406,1425, 1486, 731, 1543,4603,748Д,211П, ГЗУ – 15) осуществляется на расстоянии меньшем, чем в Приложении № 2. Перенос, а также ликвидация части ОПО не представляется возможным. На основании п.37 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» допускается уменьшение расстояний на 50% при условии реализации организационно-технических мероприятий, предусмотренных обоснованием безопасности опасного производственного объекта с отражением условий эксплуатации в проектной документации (документации на техническое перевооружение и/или реконструкции, т.к. объекты существующие). Необходимо установить минимальные расстояния от существующих скважин (4652, 4598, 731Д, 1408, 4595, 4613, 4600, 4606, 1407,1406,1425, 1486, 731, 1543,4603,748Д,211П, ГЗУ – 15) до зданий. |

Раздел 2. Результаты оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы

2.1. Описание методологии анализа опасностей и оценки риска аварии и связанной с ней угрозы, исходные предположения для проведения анализа риска аварии и связанной с ней угрозы

Анализ опасностей и оценка риска аварий на ОПО выполнены с целью определения наиболее опасных и вероятных сценариев возникновения аварийных ситуаций, оценки возможных последствий их реализации для персонала, окружающей среды и производственных объектов, а также разработки мероприятий по снижению уровня риска.

Методология анализа риска основана на последовательной идентификации опасностей, связанных с эксплуатацией ОПО. При проведении анализа рассматриваются возможные отказы технических устройств, ошибки персонала, внешние природные воздействия и иные факторы, способные привести к нарушению герметичности оборудования, выбросу опасных веществ и развитию поражающих факторов.

Оценка риска аварий выполнена путем построения и анализа сценариев развития аварийных ситуаций, определения частоты их возникновения и оценки масштабов возможных последствий. Для каждого сценария учитываются количество и свойства обращающихся веществ, технологические параметры процесса, характеристики оборудования, а также условия эксплуатации объекта в трех вариантах:

- при соблюдении норм ФНП;

- при отступлении от требований ФНП без компенсирующих мероприятий (без КМ);

- при отступлении от требований ФНП с учетом компенсирующих мероприятий (с КМ).

Основными причинами аварий для куста скважин являются:

- разгерметизация фонтанной арматуры или устьевого оборудования;

- разрушение внутрикустовых нефтегазосборных трубопроводов;

- выброс газонефтеводяной смеси с последующим воспламенением;

- отказы систем электроснабжения, автоматизации и противоаварийной защиты.

При оценке последствий аварий учитываются воздействие поражающих факторов.

При проведении анализа риска аварий на кусте скважин приняты следующие исходные предположения:

- технологическое оборудование и трубопроводы эксплуатируются в проектном режиме;

- техническое обслуживание и контроль технического состояния оборудования осуществляются в соответствии с требованиями проектной документации;

- характеристики опасных веществ соответствуют проектным данным;

- системы противоаварийной защиты, контроля загазованности и пожарной сигнализации находятся в исправном состоянии;

- метеорологические условия района размещения ОПО соответствуют многолетним климатическим наблюдениям;

- присутствие персонала на объекте периодическое без постоянного присутствия;

- развитие аварийных ситуаций рассматривается при наиболее неблагоприятном сочетании факторов, способствующих увеличению масштабов последствий;

- эффективность действий персонала и аварийно-спасательных формирований принимается в соответствии с действующими планами ликвидации аварий;

- при определении массы испарившегося вещества брали максимальное количество, соответствующее средней максимальной температуре наиболее жаркого месяца;

- время испарения вещества не более 3600 с;

- количество опасного вещества участвующего в создании поражающего фактора определяется количеством вещества участвующего в аварии и количеством опасного вещества, испарившегося из аварийного пролива;

- оценка воздействия поражающих факторов принималась по «пробит»-функции;

- скорость перемещения персонала принята не более 5 м/с для определения времени экспозиции поражающих факторов;

- приняты наихудшие метеоусловия (инверсия, скорость ветра 1 м/с);

- коэффициент растекания согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС РФ от 26.06.2024 № 533;

- паровоздушная смесь в не загроможденном технологическим оборудованием пространстве и его зажигании относительно слабым источником (искрой) сгорание этой смеси происходит с небольшими видимыми скоростями пламени. В этом случае реализуется пожар-вспышка, при котором зона поражения высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси практически совпадает с максимальным размером облака продуктов сгорания (поражаются в основном объекты, попадающие в это облако) (п.Б.2 ГОСТ Р 12.3.047-2012)

По результатам анализа риска определяются наиболее опасные сценарии развития аварий, границы зон поражения и перечень организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение аварий и снижение тяжести их последствий.

2.2. Описание метода анализа условий безопасной эксплуатации опасного производственного объекта

В соответствии Руководством по безопасности "Методика установления допустимого риска аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса", утв. приказом Ростехнадзора от 12 сентября 2023 г. № 331 для определения условий безопасной эксплуатации опасного производственного объекта в обосновании безопасности применяется процедура установления допустимого риска аварии.

Процедура установления допустимого риска аварии включает следующие основные стадии:

- предварительной идентификации опасности отступления от требований ФНП;

- выбора показателей риска возможных аварий;

- установления степени опасности аварии на опасном производственном объекте;

- определения фонового риска аварии;

- выбора коэффициента запаса (КЗ);

- оценки значений выбранных показателей риска после реализации отступлений и компенсирующих мер;

- установления значения допустимого риска аварии;

- обоснования достаточности компенсирующих мер.

В качестве показателя риска для рассматриваемого отступления от требований ФНП выбирается риск нанесения вреда персоналу, а именно индивидуальный риск гибели персонала, а также материальный ущерб от аварии.

Для выбранных показателей определены следующие критерии безопасной эксплуатации:

Индивидуальный риск гибели персонала – не превышает расчётных значений допустимого риска;

Материальный ущерб от аварии – максимальная величина материального ущерба при аварии не превышает рассчитанного допустимого значения.

Индивидуальный риск гибели иных физических лиц – отсутствует.

Оценка риска аварий производится для трех вариантов применительно к рассматриваемому отступлению:

- при соблюдении норм ФНП;

- при отступлении от требований ФНП без компенсирующих мероприятий (без КМ);

- при отступлении от требований ФНП с учетом компенсирующих мероприятий (с КМ).

Результаты оценки значений выбранных показателей риска приведены в пп. 2.6, 3.4.

2.3. Исходные данные и их источники, в том числе данные по аварийности и надёжности, используемые при оценке риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы

В качестве исходной информации для проведения анализа опасностей и оценки риска аварии на ОПО «Фонд скважин Первомайского месторождения нефти» были использованы:

- Официальная статистика, приведенная в ежегодных отчетах Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору, а также нормативных документах и информации, опубликованных в журнале «Безопасность труда в промышленности», Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору(http://www.gosnadzor.ru/);

- Проектная документация;

- Руководство по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», утв. Приказом Ростехнадзора от 10.01.2023 г. № 4;

- Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утв. приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387;

- Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утв. приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387;

- Руководство по безопасности «Методика установления допустимого риска аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса», утв. приказом Ростехнадзора от 12.09.2023 г. № 331;

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденных приказом МЧС России от 26.06.2024 № 533;

- Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2022 г. № 412;

- Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ», утв. Приказом Ростехнадзора от 02.11.2022 г. № 385.

Аварийно опасные происшествия чрезвычайно высокой опасности на объектах ПАО «Татнефть» за 2023, 2024, 2025 гг.:

В 2023 году на опасных производственных объектах Компании допущены 3 аварии:

1) НГДУ «Альметьевнефть» (разлив нефтесодержащей жидкости вследствие разгерметизации сборного нефтепровода ГЗУ-32А – Тихоновский Товарный парк ЦДНГ-1 НГДУ «Альметьевнефть»);

2) НГДУ «Елховнефть» (в результате взрыва РВС находившиеся на крыше резервуара два работника при падении с высоты получили травмы, несовместимые с жизнью).

Результаты проведения технических расследований причин данных аварий оформлены актами с указанием причин и обстоятельств, размера причиненного вреда, допущенных нарушений требований промышленной безопасности, лиц, допустивших эти нарушения, а также мероприятий по локализации и ликвидации их последствий и предложений по предупреждению подобных аварий.

По результатам расследования причин аварий работникам проведен внеплановый инструктаж. Описание обстоятельств и причины происшествия опубликованы в корпоративной информационной системе «Производственный контроль промышленной безопасности и охраны труда».

3) НГДУ «Альметьевнефть» (вследствие разгерметизации быстроразъемного соединения и разлива нефтесодержащей жидкости на скважине №32451 ЦДНГ-5 НГДУ «Альметьевнефть» произошло превышение предельно допустимой концентрации количества нефтепродуктов в р. Мактаминка в районе пгт. Н.Мактама).

В 2024 году на опасных производственных объектах Компании допущена 1 авария:

- в НГДУ «Ямашнефть» произошла разгерметизация выкидного нефтепровода цеха добычи сверхвязкой нефти с попаданием нефтяной продукции в реку Урта-Чирям.

В 2025 году на опасных производственных объектах Компании допущена 1 авария:

- на напорном нефтепроводе ДНС-61 –ТП ЧТП, ЦДНГ-6НГДУ «Джалильнефть», на опасном производственном объекте «Система промысловых (межпромысловых) нефтепроводов Ромашкинского месторождения», I класса опасности, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, НГДУ «Джалильнефть», рег. № А43-01519-1094, I класса опасности, произошедшая 01.02.2025. Причиной разгерметизации напорного нефтепровода явилось коррозионное разрушение напорного трубопровода (сквозное отверстие наружная коррозия). Также установлено, что наружная изоляция (битумная) в неудовлетворительном состоянии, на наружной поверхности трубопровода локальные коррозионные каверны с глубиной погружения до 2 мм. Само же место разгерметизации представляет собой сквозное коррозионное отверстие размером 9х5 мм. расположенное на 6 часов по расположению точек контроля по окружности трубопровода.

Результаты проведения технических расследований причин аварий оформлены актами с указанием причин и обстоятельств, размера причиненного вреда, допущенных нарушений требований промышленной безопасности, лиц, допустивших эти нарушения, а также мероприятий по локализации и ликвидации их последствий и предложений по предупреждению подобных аварий.

Данные по аварийности на аналогичных ОПО

В таблице ниже представлены характерные аварии, имевшие место на объектах нефтегазодобычи за период с 2023 по 2025 гг.

Таблица 5 - Примеры аварий и неполадок, имевших место на аналогичных объектах или аварий, связанных с обращающимися опасными веществами

| Дата и место аварии | Вид аварии (неполадки) | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии, максимальные зоны действия поражающих факторов | Число пострадавших |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.02.2023 Тюменская обл., Уватский р-н, Усть-Тегусское месторождение | ООО «РН-Уватнефтегаз» | Выброс газоводонефтяной эмульсии | Разгерметизация трубопровода по нижней образующей с полным раскрытием трубопровода, выброс газоводонефтяной эмульсии на площади 7600 м² Причины: Разрушение трубопровода вследствие интенсивной внешней коррозии (нарушение наружной изоляции); некачественные диагностические работы; невыполнение ПЛА | Площадь загрязнения 7600 м², 93,4 т нефти, остановка 159 скважин на 4 суток. Экологический ущерб 17,9 млн руб. |
| 06.02.2023 Удмуртская Республика, Игринский р-н, Чутырское нефтяное месторождение | ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова | Неконтролируемый выброс опасных веществ (открытый фонтан) | При капитальном ремонте скважины ГНВП перешло в открытый фонтан без возгорания из-за поглощения и снижения гидростатического давления Причины: Заклинивание ЭЦН в плашках превентора; не герметизировано устье при перерыве; несвоевременная герметизация при ГНВП; недостаточная обученность персонала | Оборудование не повреждено. Экономический ущерб 2,6 млн руб. |
| 01.11.2023 ЯНАО, Уренгойское НГКМ | АО «Ачимгаз» | Выход газа из скважины (открытый фонтан) | При КРС в момент фрезерования пакера снизилось гидростатическое давление, неисправный превентор не герметизировал устье — ГНВП переросло в открытый фонтан без возгорания Причины: Снижение давления из-за поглощения; плотность бурового р-ра ниже проектной; неисправность превентора (замерзание гидромасла); отсутствие контроля ТО; низкая производственная дисциплина | Потери газа 420 тыс. м³. Ущерб окружающей среде 4,4 млн руб. Расходы на ликвидацию 305,5 млн руб. |
| 03.07.2023, Республика Коми, Южно-Ошское нефтяное месторождение | Разлив нефти, прорыв трубопровода | Разгерметизация трубопровода ООО «Нобель-Ойл». Нефтепродукты попали в реку Колва | Загрязнение реки Колва, введены ограничения на водопользование для населения | Пострадавших нет |
| 13.08.2023 ХМАО, Нефтеюганский р-н, Южно-Приобское месторождение | ООО «Буровая компания «Евразия» | Выброс опасных веществ | При подъёме колонны бурильных труб произошёл выброс газонефтяной эмульсии (ГНВП перешло в неуправляемое истечение) Причины: Негерметичность противовыбросового оборудования; недостаточная обученность персонала; отсутствие контроля за объёмом долива; ошибки в прогнозировании пластовых давлений | Разрушение оборудования буровой установки БУК-2007 |
| 06.02.2024 Удмуртская Республика, Игринский р-н, Чутырское нефтяное месторождение | ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова | Неконтролируемый выброс опасных веществ (открытый фонтан) | При капитальном ремонте скважины ГНВП перешло в открытый фонтан без возгорания из-за поглощения и снижения гидростатического давления Причины: Заклинивание ЭЦН в плашках превентора; не герметизировано устье при перерыве; несвоевременная герметизация при ГНВП; недостаточная обученность персонала | Оборудование не повреждено. Экономический ущерб 2,6 млн руб. |
| 01.11.2024 ЯНАО, Уренгойское НГКМ | АО «Ачимгаз» | Выход газа из скважины (открытый фонтан) | При КРС в момент фрезерования пакера снизилось гидростатическое давление, неисправный превентор не герметизировал устье — ГНВП переросло в открытый фонтан без возгорания Причины: Снижение давления из-за поглощения; плотность бурового р-ра ниже проектной; неисправность превентора (замерзание гидромасла); отсутствие контроля ТО; низкая производственная дисциплина | Потери газа 420 тыс. м³. Ущерб окружающей среде 4,4 млн руб. Расходы на ликвидацию 305,5 млн руб. |
| 06.02.2025 Тюменская обл., Уватский р-н, Усть-Тегусское месторождение | ООО «РН-Уватнефтегаз» | Выброс газоводонефтяной эмульсии | Разгерметизация трубопровода по нижней образующей с полным раскрытием трубопровода, выброс газоводонефтяной эмульсии на площади 7600 м² Причины: Разрушение трубопровода вследствие интенсивной внешней коррозии (нарушение наружной изоляции); некачественные диагностические работы; невыполнение ПЛА | Площадь загрязнения 7600 м², 93,4 т нефти, остановка 159 скважин на 4 суток. Экологический ущерб 17,9 млн руб. |
| 15.02.2026, Нефтегорский район, Самарская область | Пожар на нефтяной скважине | При обслуживании скважины, находившейся на ремонте, загорелся подъёмный агрегат. Причина — разгерметизация оборудования | Площадь пожара — 20 кв. м. Ликвидирован за 50 минут | 4 человека госпитализированы, 3 — в тяжёлом состоянии |

2.4. Анализ опасностей отклонений технологических параметров, установленных технологическим регламентом опасного производственного объекта

Анализ опасностей отклонений технологических параметров от регламентных значений на рассматриваемых объектах проводится с использованием методологии «Исследования опасности и работоспособности» (HAZOP) в соответствии с приложением № 8 Руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах", утв. Приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387.

Проводимый анализ опасностей отклонений технологических параметров от регламентных значений ограничивается только теми параметрами технологических процессов, которые связаны с выявленным отступлением от требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Далее в таблице ниже приведены результаты анализа опасностей отклонений технологических параметров процесса от предельно допустимых с использованием методологии анализа опасности и работоспособности.

Таблица 6 - Анализ опасностей отклонений технологических параметров от регламентных (результат метода АОР)

| № п/п | Технологический параметр | Отклонение параметра | Причины | Последствия | Меры (барьеры) безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление в системе | Повышение | 1. Работа насоса на закрытую задвижку. 2. Пирофорные отложения. | Данное отклонение наиболее критично по последствиям. Безопасность: Увеличивается вероятность коррозионных процессов и других явлений в материале стенок трубопроводов, вызванных повышенными нагрузками на них. Повышается нагрузка на арматуру, а также вероятность явлений, связанных с образованием статических электрических зарядов. При повышенных нагрузках в большей степени проявляются дефекты материала, сварных соединений. Пульсация потока, образование ударных волн, зон разряжения, значительные перепады давления, динамические и статические нагрузки, а также их чередование создают условия для деформационного старения металла. Разгерметизация оборудования, трубопроводов, выброс опасного вещества на прилегающей территории. Возможны взрыв или возгорание продукта. Разрушение оборудования. Травмирование персонала. Окружающая среда: Рассматриваемый фактор не оказывает непосредственного негативного влияния на окружающую среду. Вместе с тем, разрушение оборудования / трубопроводов может вызвать значительный выброс нефти и попутного нефтяного газа, что приведет к загрязнению окружающей среды. Эксплуатация: нарушение технологического режима, материальный ущерб, экономические потери. | Выбор материалов исполнения оборудования со значительным запасом прочности. Работа оборудования в широком диапазоне давлений. Контроль давления на устье скважины по месту. При возникновении аварийной ситуации (разгерметизации технологического оборудования (трубопроводов), сигнал о падении или повышении давления дублируется в диспетчерский пункт на автоматизированное рабочее место (далее АРМ) оператора, где оператор визуально наблюдает на каком кусте произошла авария, и мгновенно сообщает о возникновении аварийной ситуации на кусте аварийной бригаде, которая в свою очередь выезжает на куст. |
|  |  | Понижение | 1. Разгерметизация оборудования, трубопроводов. 2. Отказ КИПиА, системы ПАЗ. 3. Прочие аварии и инциденты. 4. Человеческий фактор | Безопасность: Пульсация потока, образование ударных волн, зон разряжения, значительные перепады давления, динамические и статические нагрузки, а также их чередование создают условия для деформационного старения металла. Разгерметизация оборудования, трубопроводов, выброс опасного вещества на прилегающей территории. Возможны взрыв или возгорание продукта. Нарушение технологического режима, ремонт. Окружающая среда: неопределенно, Рассматриваемый фактор не оказывает непосредственного негативного влияния на окружающую среду. Разрушение оборудования / трубопроводов может вызвать значительный выброс нефти, что приведет к загрязнению окружающей среды. Эксплуатация: нарушение технологического режима, экономические потери. | Работа оборудования в широком диапазоне давлений. Контроль давления на устье скважины по месту. Контроль дебита скважин. При возникновении аварийной ситуации (разгерметизации технологического оборудования (трубопроводов), сигнал о падении или повышении давления дублируется в диспетчерский пункт на автоматизированное рабочее место (далее АРМ) оператора, где оператор визуально наблюдает на каком кусте произошла авария, и мгновенно сообщает о возникновении аварийной ситуации на кусте аварийной бригаде, которая в свою очередь выезжает на куст. |
| 2 | Температура среды | Повышение | 1. Внешние факторы 2. Отказ КИПиА | Безопасность: При повышении температуры ускоряются коррозионные процессы, явления гидратообразования на стенках трубопроводов. Окружающая среда: Разгерметизация оборудования / трубопроводов из-за изменения параметра может вызвать выброс нефти, что приведет к загрязнению окружающей среды. Эксплуатация: нарушение технологического режима, экономические потери. | Теплоизоляция трубопроводов. Контроль давления на устье скважины |
|  |  | Понижение | 1. Внешние факторы 2. Отказ КИПиА | Безопасность: Существенное снижение температуры приводит к повышению хрупкости материала оборудования / трубопроводов, повышению вязкости среды, нарушение технологического режима. Окружающая среда: неопределенно. Эксплуатация: нарушение технологического режима, экономические потери. | Теплоизоляция трубопроводов. Контроль давления и температуры на выходе из насосов и на устье скважины |
| 3 | Подача энергоресурсов | Прекращение | 1. Перебои в электроснабжении, выход из строя энергоустановки (генераторов). 2. Аварии на вспомогательном оборудовании 3. Человеческий фактор | Эксплуатация и безопасность: Может привести к отказу систем аварийной сигнализации, ПАЗ, а также нарушению технологического режима строительства скважин (бурение). Нарушение технологического режима, экономические потери. Окружающая среда: неопределенно. | Вспомогательные (аварийные) дизель-генераторные установки, аварийный запас топлива |
| 4 | Поток | Понижение или прекращение | 1. Разгерметизация оборудования, трубопроводов. 2. Отказ КИПиА, системы ПАЗ. 3. Прочие аварии и инциденты. 4. Человеческий фактор. | Безопасность: Пульсация потока, образование ударных волн, зон разряжения, значительные перепады давления, динамические и статические нагрузки, а также их чередование создают условия для деформационного старения металла. Разгерметизация оборудования, трубопроводов, выброс опасного вещества на прилегающей территории. Возможны взрыв или возгорание продукта. Нарушение технологического режима, ремонт. Окружающая среда: неопределенно, Рассматриваемый фактор не оказывает непосредственного негативного влияния на окружающую среду. Вместе с тем, разрушение оборудования / трубопроводов может вызвать значительный выброс нефти и попутного нефтяного газа, что приведет к загрязнению окружающей среды. Эксплуатация: нарушение технологического режима, экономические потери. | Контроль давления на устье скважины по месту. Контроль дебита скважин. При возникновении аварийной ситуации (разгерметизации технологического оборудования (трубопроводов), сигнал о падении или повышении давления дублируется в диспетчерский пункт на автоматизированное рабочее место (далее АРМ) оператора, где оператор визуально наблюдает на каком кусте произошла авария, и мгновенно сообщает о возникновении аварийной ситуации на кусте аварийной бригаде, которая в свою очередь выезжает на куст |

Исходя многолетнего опыта безаварийной эксплуатации ОПО, в том числе учитывая то, что добывающие скважины не являются фонтанирующими и эксплуатируются механизированным способом (насосами), основная опасность заключается в возможности возникновения аварийного пролива нефти при разгерметизации устьевой арматуры (трубопроводов куста скважин), который будет характеризоваться исключительно производительностью насоса.

2.5. Результаты идентификации опасности, в том числе по проведению анализа опасностей отклонений технологических параметров от параметров, установленных технологическим регламентом опасного производственного объекта

Определение сценариев аварий с участием опасных веществ

Возникновение и развитие аварий на ОПО в общем виде можно представить следующим образом:

- происходит нарушение герметичности системы или неконтролируемый выход нефти;

- нефть выходит наружу, растекаясь по подстилающей поверхности;

- в результате испарения образуется паровоздушное взрывопожароопасное и токсичное облако;

- случайный источник (открытый огонь, искрение электрооборудования, разряды статического электричества, разряды атмосферного электричества, искры механического происхождения и др.) приводит к воспламенению (пожар-вспышка в открытом пространстве) паров топливно-воздушной смеси (ТВС) с последующим развитием пожара разлития. Паровоздушная смесь в не загроможденном технологическим оборудованием пространстве и его зажигании относительно слабым источником (искрой) сгорание этой смеси происходит с небольшими видимыми скоростями пламени. В этом случае реализуется пожар-вспышка, при котором зона поражения высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси практически совпадает с максимальным размером облака продуктов сгорания (поражаются в основном объекты, попадающие в это облако) (п.Б.2 ГОСТ Р 12.3.047-2012);

- воздействие на людей и сооружения поражающих факторов (тепловое излучение, повышенная температура, токсичные продукты горения).

Практика показывает, что возникновение и развитие аварий (сценарий аварий), как правило, характеризуется комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на различных стадиях аварии, которые схематично изображаются в виде «дерева событий» (рисунок ниже). При этом вероятность каждого сценария аварии рассчитывалась путем перемножения частоты головного события на вероятность конечного. «Дерево событий», а также условные вероятности приняты согласно Руководства по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи».

{{EVENT_TREES_SECTION}}

2.6. Результаты оценки риска аварии и связанной с ней угрозы

Оценка риска аварии и связанной с ней угрозы выполнена по методикам:

1) Оценка теплового воздействия.

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС РФ от 26.06.2024 № 533, зарегистрировано в Минюсте от 17.08.2009 г. № 14541 (Приложение 3. Раздел VI)

2) Выброс опасного вещества.

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.11.2022 N 385 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ".

3) Оценка ущерба

«Оценка экономического ущерба от аварий на опасном производственном объекте. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Управление техносферной безопасностью»», УДК 65.012.8:338.45(075.9);

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в PC ЧС. (книга 1-2). Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах. Министерство по делам ГО и ЧС, и ликвидации последствий стихийных бедствий. 1994г

4) Количество погибших и пострадавших

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС РФ от 26.06.2024 № 533, зарегистрировано в Минюсте от 17.08.2009 г. № 14541 (Приложение 4)

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2022 г. N 387 "Об утверждении руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" (Приложение 5)

Руководство по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», утверждённого приказом Ростехнадзора от 10.01.2023 г. № 4

5) Определение основных показателей риска

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2022 г. N 387 "Об утверждении руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах"

Руководство по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», утверждённого приказом Ростехнадзора от 10.01.2023 г. № 4

6) Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.11.2022 N 385 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ".

7) Пожар-вспышка.

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС РФ от 26 июня 2024 г. № 533 (Приложение 3. Раздел IV)

2.6.1. Количества опасных веществ, участвующих в аварии

Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии и в создании поражающих факторов, представлена в таблице ниже (Таблица 6)

Таблица 6 – Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии и в создании поражающих факторов

{{OV_AMOUNT_SECTION}}

2.6.2. Последствия аварий и зоны действия поражающих факторов

Расчеты вероятных зон действия поражающих факторов, представлены в таблице ниже (Таблица 7).

Таблица 7 – Расчет вероятных зон действия поражающих факторов

{{IMPACT_ZONES_SECTION}}

Оценка возможного числа потерпевших, в том числе погибших, среди работников декларируемого объекта, представлена в таблице ниже (Таблица 8)

Таблица 8 – Оценка возможного числа потерпевших, в том числе погибших, среди работников декларируемого объекта

{{CASUALTIES_SECTION}}

Потерпевшие, в том числе погибшие, среди работников иных физических лиц не прогнозируются.

Оценка возможного ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде (экологический ущерб), представлена в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9 – Оценка возможного ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде (тыс.руб.)

{{DAMAGE_SECTION}}

2.6.3. Показатели риска аварии и связанной с ней угрозы

Раздел разработан на основании Руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" (утв. приказом Ростехнадзора N 387 от 3 ноября 2022 г.).

Для оценки риска аварий использовались следующие показатели риска:

- индивидуальный риск Rинд - ожидаемая частота (частота) поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых поражающих факторов аварии;

- потенциальный риск Rпот (или потенциальный территориальный риск) - частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке на площадке ОПО и прилегающей территории;

- коллективный риск Rкол (или ожидаемые людские потери) - ожидаемое количество пораженных в результате возможных аварий за определенный период времени;

- социальный риск F(x) (или риск поражения группы людей) - зависимость частоты F возникновения сценариев аварий, в которых пострадало не менее N человек, от числа N (представляется в виде соответствующей F/N-кривой);

- частота реализации аварии R1 с гибелью не менее одного человека.

{{FATAL_ACCIDENT_FREQUENCY}}

Оценка коллективного риска, представлена в таблице ниже (Таблица 10).

Таблица 10 – Оценка коллективного риска

{{COLLECTIVE_RISK_SECTION}}

Оценка индивидуального риска, представлена в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11 – Оценка индивидуального риска

{{INDIVIDUAL_RISK_SECTION}}

Сводные показатели риска по составляющим ОПО представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Сводные показатели риска по составляющим ОПО

{{COMPONENT_RISK_SUMMARY_TABLE}}

Оценка ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде, представлена в таблице ниже (Таблица 13).

Таблица 13 – Оценка ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде

{{MAX_DAMAGE_BY_COMPONENT_SECTION}}

Результаты оценки социального риска и частоты возникновения аварий с заданным ущербом представлены на рисунках 6 и 7.

{{FN_CHART}}

Рисунок 6 – F/N-диаграмма

{{FG_CHART}}

Рисунок 7 – F/G-диаграмма

Дополнительно представлены диаграммы вкладов сценариев по:

- коллективному риску гибели (представлена выборка наиболее опасного оборудования, вносящего максимальный вклад, Рисунок 8);

- коллективному риску ранения (представлена выборка наиболее опасного оборудования, вносящего максимальный вклад, Рисунок 9);

- суммарному ущербу от возможной аварии (представлена выборка наиболее опасного оборудования, вносящего максимальный вклад, Рисунок 10);

- экологическому ущербу от возможной аварии (представлена выборка наиболее опасного оборудования, вносящего максимальный вклад, Рисунок 11).

{{PARETO_FATALITIES_CHART}}

Рисунок 8 – Диаграмма вклада сценариев по коллективному риску гибели

{{PARETO_INJURED_CHART}}

Рисунок 9 – Диаграмма вклада сценариев по коллективному риску ранения

{{PARETO_DAMAGE_CHART}}

Рисунок 10 – Диаграмма вклада сценариев по суммарному ущербу

{{PARETO_ENV_DAMAGE_CHART}}

Рисунок 11 – Диаграмма вклада сценариев по экологическому ущербу

На рисунке ниже представлена диаграмма распределения ущерба по составляющим опасного производственного объекта (Рисунок 12)

{{DAMAGE_BY_COMPONENT_CHART}}

Рисунок 12 – Диаграмма распределения ущерба по составляющим

На рисунках ниже (Рисунок 13, Рисунок 14) представлены риск-матрицы соответствия частот сценариев аварий с количеством погибших и ущербом от аварий на объекте. Выделены и подписаны 5 наиболее вероятных аварий и 5 наиболее опасных аварий в целом на ОПО для устранения «шума» на диаграмме (наложения подписей друг на друга).

{{RISK_MATRIX_CHART}}

Рисунок 13 – Риск-матрица «частота-количество погибших»

{{RISK_MATRIX_DAMAGE_CHART}}

Рисунок 14 – Риск-матрица «частота-ущерб»

2.7. Перечень наиболее значимых факторов риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы с учетом влияния компенсирующих мероприятий и (или) мер безопасности, предусмотренных в разделе 4 "Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта" обоснования безопасности

Перечень наиболее значимых факторов риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы с учетом влияния компенсирующих мероприятий и (или) мер безопасности:

- продукция – сернистая нефть месторождения нефти является взрывопожароопасным веществом;

- сероводородсодержащие пары сернистой нефти - токсичны, вдыхание которых может привести к отравлению;

- пары нефти тяжелее воздуха, могут скапливаться в низких местах и углублениях (канавы, колодцы, траншеи, емкости), с образованием взрывоопасной смеси с воздухом;

- возможность возникновения аварийного пролива нефти в следствии разрушения наземного оборудования скважины.

Основными угрозами при авариях для ОПО следует считать: возможность возникновения пожара пролива, пожара-вспышки.

Исходя из многолетнего опыта безаварийной эксплуатации ОПО, в том числе учитывая то, что добывающие скважины не являются фонтанирующими и эксплуатируются механизированным способом (насосами), отступления, представленные в п.1.6. не влияют на технологические параметры (основная опасность заключается в возможности возникновения аварийного пролива нефти при разгерметизации оборудования скважины, который будет характеризоваться исключительно производительностью насоса).

Раздел 3. Условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта

3.1. Сведения о режимах нормальной эксплуатации опасного производственного объекта с указанием (при необходимости) предельных безопасных параметров (режимов) технологического процесса и (или) безопасной эксплуатации оборудования

Нормальная эксплуатация куста скважин предусматривает добычу продукции, ее учет и транспортирование в систему сбора в пределах установленных технологических параметров. В зависимости от способа добычи и состава оборудования применяются следующие типовые режимы:

- Установившийся режим — непрерывная либо периодическая работа скважин с поддержанием заданного дебита, давления на устье и в выкидных трубопроводах, температуры продукции и параметров работы добычного оборудования.

- Режим замера — поочередное подключение скважин к замерной установке для определения количества и состава продукции с сохранением предусмотренной схемы ее транспортирования.

- Пуск и вывод на рабочий режим — последовательное включение оборудования и установление заданных параметров по регламентированной процедуре с контролем давления, расхода и герметичности.

- Плановая остановка и временный простой — прекращение добычи, отключение оборудования и перевод арматуры в предусмотренное инструкциями положение с контролем состояния скважины.

Для каждого режима устанавливаются допустимые диапазоны параметров и условия переключения оборудования. Давление не должно превышать разрешенных значений для соответствующих элементов системы; эксплуатация допускается при исправных средствах контроля и предусмотренных защитах.

Предельные параметры приведены в таблице ниже. Последовательность операций, порядок контроля и действия при отклонениях определяются технологическим регламентом и эксплуатационными инструкциями.

3.2. Перечень организационных и технических мер безопасности (барьеров безопасности); перечень систем противоаварийной автоматической защиты, контролируемые ими параметры; требования к квалификации персонала

3.2.1. Перечень организационных и технических мер безопасности (барьеров безопасности)

Решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждения аварийных выбросов на опасном производственном объекте:

- эксплуатация всего технологического оборудования в пределах норм технологического режима;

- обеспечение соответствия оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, предохранительных устройств, системы автоматики требованиям действующих нормативно-технических документов;

- систематическая оценка технического состояния оборудования фонда скважин, трубопроводов, предохранительных устройств и других элементов.

- эксплуатация только исправного оборудования и своевременное выполнение планово-предупредительного ремонта оборудования;

- обеспечение безопасной организации ремонта оборудования;

- максимальная герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта, подготовки нефти и газа на всем пути нефти от скважин до установок подготовки;

- устья скважин для обслуживания и ремонта оборудуются площадками;

- все движущиеся части привода станков-качалок ограждаются металлической сеткой;

- соединение трубопроводов предусмотрено на сварке с контролем сварных стыков по нормам;

- технологическое оборудование размещается на открытых площадках, что сокращает вероятность создания взрывопожароопасных зон;

- замерные установки и оборудование размещаются в местах, хорошо обдуваемых ветром.

Решения направленные на предупреждение развития аварий и локализации выбросов опасных веществ на опасном производственном объекте

Технические решения и организационные мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий на опасном производственном объекте, включают в себя мероприятия по заблаговременной подготовке к локализации выбросов нефти, сбору и нейтрализации. В основном, эти решения и мероприятия сводятся к следующему:

- установка необходимого количества отсекающей запорной арматуры;

- обустройство обвалования;

- введение постоянного контроля, обслуживающим персоналом, за состоянием оборудования ОПО;

- обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты для работ с нефтью;

- оповещение через средства массовой информации населения и организаций о местах размещения скважин ОПО;

- разработка Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти (план ЛРН);

- аварийные службы оснащены необходимыми средствами для сбора нефти;

- для оперативного выполнения мероприятий по ликвидации возможных аварий, оперативные службы и аварийные бригады оснащены мобильной связью;

- создан и содержится в сохранности запас материальных средств для ликвидации возможных аварий.

Решения, направленные на обеспечение взрывопожаробезопасности опасного производственного объекта

- автоматизация технологического процесса, исключающая постоянное присутствие персонала;

- контроль за состоянием технологического процесса по добыче, сбору, транспорту нефти и газа полностью автоматизирован;

- для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается защитное заземление всех металлических частей электрооборудования, нормально не находящегося под напряжением;

- сбор производственно-ливневых стоков с приустьевых площадок скважин и стоков при ремонтных работах с инвентарных приемных мостков предусмотрен в канализационную подземную емкость;

- на территории всех объектов и сооружений должны быть запрещающие и предупреждающие плакаты и знаки о грозящей человеку опасности;

- оборудование скважин, замерных установок, дозировочных установок должно обслуживаться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение, стажировку, аттестацию и производственный инструктаж и имеющим удостоверения на проведение определенных видов работ;

- периодический контроль, по графику отбор проб воздуха в местах возможного выделения и скопления взрывоопасных газов, переносными газоанализаторами;

- периодический контроль воздуха рабочих мест проведения ремонтных работ переносными газоанализаторами;

- на всех объектах должен быть организован систематический контроль за концентрацией сероводорода согласно действующим инструкциям и указаниям.

3.2.2. Описание систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации и других средств обеспечения безопасности

Существующие объекты нефтедобычи месторождения автоматизированы, на них решены вопросы сбора и передачи информации с выводом информации в существующий диспетчерский пункт в операторной. Безопасная эксплуатация, при отступлениях рассмотренных в п.1.6., обеспечивается системой противоаварийной защиты с использованием датчиков давления), которые при падении или превышении давления в системе останавливают технологический процесс. Перечень блокировок и сигнализаций приведен в технологическом регламенте.

3.2.3. Сведения о квалификации персонала опасного производственного объекта

Необходимый и достаточный уровень профессиональной и противоаварийной подготовки персонала, обслуживающего опасные объекты, обеспечивается профессиональным подбором кадров и своевременным поддержанием, повышением квалификации работников.

Порядок обучения и проверка знаний работников проводится согласно «Положения об организации обучения и проверки знания требований охраны труда, подготовке и аттестации по промышленной безопасности работников ПАО «Татнефть» ЕРБ 2250-2025».

Обучение и подготовка кадров проводится в ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров – «Татнефть»» в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

- Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 459);

- «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утв. постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 г. № 2168.

На основании Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» обучение и проверка знания требований охраны труда проводится у работодателя, в организации или в организациях, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть». Плановое обучение требованиям охраны труда по программам обучения требованиям охраны труда, по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов и по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов, проходят работники с периодичностью не реже одного раза в 3 года. Требования к периодичности проведения планового обучения работников требованиям охраны труда по программам обучения требованиям охраны труда, по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, или в случае отсутствия указанных требований – не реже 1 раза в год.

Аттестация руководителей и специалистов структурных подразделений ПАО «Татнефть» проводится в совместной аттестационной комиссии, назначенной приказом «Об организации системы аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», № 14/СовмПр от 26.12.2022 г. Подготовка руководителей и специалистов к аттестации проводится в режиме самоподготовки».

В ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина создана аттестационная комиссия по проверке у руководителей, специалистов и работников организаций, выполняющих работы или оказывающих услуги на объектах (территории) Группы «Татнефть», знаний норм и правил промышленной, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

Рабочие, связанные с выполнением работ повышенной опасности, а также обслуживанием объектов, подконтрольных органам государственного надзора, проходят периодическую проверку знаний по безопасности труда в сроки, установленные соответствующими правилами.

При получении рабочим неудовлетворительной оценки, повторная проверка знаний назначается не позднее, чем через месяц. До повторной проверки этот работник к самостоятельной работе не допускается. Перед очередной проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, консультации. Все рабочие, имеющие перерыв в работе с повышенной опасностью – более одного года, проходят обучение по безопасности труда до начала самостоятельной работы.

Важной частью профессиональной подготовки персонала является инструктаж, прохождение которого фиксируется в журнале регистрации инструктажа. Все поступающие на предприятие работники независимо от их образования, квалификации и стажа работы проходят вводный инструктаж.

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда Центра промышленной и экологической безопасности ЦОБ ПАО «Татнефть», по адресу г. Альметьевск, пр. Тукая 33.

Результаты проведения инструктажей оформляются записью в «Журнале регистрации вводного инструктажа». Кроме этого, с работниками предприятия проводятся: первичный инструктаж на рабочем месте; повторные инструктажи (один раз в три месяца); целевые инструктажи; внеочередные (внеплановые).

Трудовой договор (контракт) заключается с работником только после прохождения им медицинского осмотра и вводного инструктажа (по промышленной безопасности и охране труда).

Допуск персонала к самостоятельной работе, вновь принятого или имевшего перерыв в работе более шести месяцев, производится для оперативного персонала после инструктажа, стажировки, проверки знаний и работы в качестве дублера; для ремонтного персонала – после инструктажа, стажировки и проверки знаний.

Перед допуском к самостоятельной работе оперативного персонала, имевшего перерыв в работе, проводится его ознакомление с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы оборудования, изменениями в инструкциях, вновь введенной в действие нормативно-технической документацией (НТД), а также с новыми приказами и распоряжениями. Повторные инструктажи и проверка знаний инструкций у рабочих всех категорий проводится не реже одного раза в 3 месяца.

Обслуживающий персонал декларируемого объекта НГДУ «Прикамнефть» СП «Татнефть - Добыча» один раз в месяц проходит контрольную противопожарную тренировку по отработке действий в соответствии с ПМЛА при возникновении пожара. Лица, не принявшие участия в тренировках без уважительных причин, к работе не допускаются.

Разработан План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, в котором имеется график проведения учебно-тренировочных занятий по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на декларируемом объекте. Согласно ПМЛА, для каждого рабочего места проводится специальная подготовка обслуживающего персонала по ликвидации возможных аварийных ситуаций.

В объем спецподготовки входят выполнение противоаварийных и противопожарных тренировок, изучение изменений, внесенных в схемы и оборудование, разбор отклонений в техпроцессе, пусках и остановках оборудования, ознакомление с руководящими документами по вопросам аварийности и травматизма, проработка и анализ происшедших несчастных случаев и технологических нарушений и др.

Внеочередные проверки знаний руководителей, специалистов и других служащих (РСиС) и рабочих проводятся при изменении действующих норм и правил, технологии, замене оборудования, назначении и переводе на другую работу, выявлении нарушений норм и правил безопасности, по требованию вышестоящих и надзорных организаций.

В ПАО «Татнефть» создана аттестационная комиссия по промышленной безопасности (АК), члены которой прошли аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора. Согласно пункту 2 статьи 9 и статье 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ работники опасных производственных объектов ПАО «Татнефть» проходят подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности (данные требования также регламентированы в ЕРБ 2250-2025 «Положение об организации обучения и проверки знания требований охраны труда, подготовке и аттестации по промышленной безопасности работников ПАО «Татнефть»).

Области аттестации, по которым работники проходят аттестацию не позднее одного месяца при назначении на соответствующую должность и, далее, 1 раз в 5 лет, перечислены в должностной инструкции работника и матрице аттестации.

Совершенствование знаний, умений и навыков в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения тактико-специальных (ТСУ), командно-штабных учений (КШУ) и комплексных учений (КУ).

Ежегодно на выбранном объекте Компании проводятся командно-штабные учения (штабные тренировки) продолжительностью до 2 суток, а комплексные учения по готовности к действиям по локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов один раз в три года.

Таким образом, система противоаварийной подготовки и обучения работников декларируемого объекта, в целом соответствуют требованиям Приказа МЧС России от 29.07.2020 г. №565 «Инструкция по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

3.3. Определение набора параметров и выбор основных показателей (критериев) безопасной эксплуатации опасного производственного объекта

В качестве показателей риска для рассматриваемого отступления от требований ФНП выбирается риск нанесения вреда персоналу, а именно индивидуальный риск гибели персонала, а также материальный ущерб от аварии.

Для выбранных показателей в п.2.2. определены следующие критерии безопасной эксплуатации:

Индивидуальный риск гибели персонала – не превышает расчетных значений допустимого риска;

Материальный ущерб от аварии на ОПО не превышает величины 97 млн.

В соответствии с приложением 6 к Руководству по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах", рассматриваемый ОПО относится к объектам малого риска аварий (количество пострадавших при аварии не превышает 5 человек).

В качестве фонового риска принимается фоновый риск гибели людей аварий на предприятиях нефтедобывающей промышленности (Rнг) за период 2013 - 2022 гг. равный 195 ppm.

Согласно таблице № 4 приложения № 3 Руководства по безопасности "Методика установления допустимого риска гибели при аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса" коэффициент запаса на неопределенность компенсации увеличения опасности аварии при отступлении от ФНП составляет 10.

Согласно п.14 Руководства по безопасности "Методика установления допустимого риска при аварии (иные риски) при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса" коэффициент запаса на неопределенность компенсации увеличения опасности аварии при отступлении от ФНП составляет 3 (т.к. обоснование разрабатывается в составе проектной документации).

При установлении допустимого риска аварии (RД) используют значения определенного фонового риска аварии и выбранного коэффициента запаса КЗ. При этом допустимый индивидуальный риск аварии (RД) определяется как величина отношения фонового риска гибели людей к соответствующему КЗ: RД = RФ/КЗ.

Для рассматриваемого ОПО допустимый индивидуальный риск аварии будет составлять 6,5 ppm.

В качестве показателей безопасной эксплуатации опасного производственного объекта приняты значения:

- допустимый индивидуальный риск гибели составляет 6,50E-06 1/год, что соответствует значению 6,5ppm (Руководство по безопасности "Методика установления допустимого риска гибели при аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса");

- материальный ущерб от аварии на ОПО 97 млн. (Руководство по безопасности "Методика установления допустимого риска гибели при аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса") с учетом коэффициента запаса равным 1.

3.4. Оценка значений выбранных показателей безопасной эксплуатации до и после отступления от требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

Оценка индивидуального риска, представлена в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11 – Оценка индивидуального риска

{{INDIVIDUAL_RISK_SECTION}}

Оценка ущерба по наиболее опасным и наиболее вероятным сценариям аварий представлена в таблице 18.

Таблица 18 – Оценка ущерба по наиболее опасным и наиболее вероятным сценариям аварий

{{TOP_SCENARIOS_DAMAGE}}

3.5. Сравнение значений выбранных показателей безопасной эксплуатации опасного производственного объекта с критериями обеспечения безопасной эксплуатации при отступлении от требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

Оценка индивидуального риска, представлена в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11 – Оценка индивидуального риска

{{INDIVIDUAL_RISK_SECTION}}

Расчётное значение индивидуального риска гибели не превышает установленный допустимый индивидуальный риск гибели составляет 6,50E-06 1/год, что соответствует значению 6,5ppm (Руководство по безопасности "Методика установления допустимого риска гибели при аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса").

Индивидуальный риск гибели иных физических лиц отсутствует во всех расчетных вариантах сценариев аварии.

Оценка ущерба по наиболее опасным и наиболее вероятным сценариям аварий представлена в таблице 18.

Таблица 18 – Оценка ущерба по наиболее опасным и наиболее вероятным сценариям аварий

{{TOP_SCENARIOS_DAMAGE}}

Материальный ущерб от аварии на ОПО не превышает установленного значения 97 млн. (Руководство по безопасности "Методика установления допустимого риска гибели при аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса")

3.6. Обоснование решения о безопасной эксплуатации опасного производственного объекта

Эксплуатирующая организация имеет опыт безопасной эксплуатации подобных опасных производственных объектов, располагает необходимым техническим оснащением, достаточной организационной структурой, квалифицированным инженерно-техническим и эксплуатационным персоналом, аттестованным на знание требований промышленной безопасности, нормативно-технической и инструктивной документацией, действующей системой производственного контроля и в состоянии обеспечить безопасную эксплуатацию скважин с рассматриваемыми отступлениями от требований ФНП.

При разработке месторождений Республики Татарстан накоплен огромный опыт безаварийной и безопасной эксплуатации скважин без риска нанесения вреда человеку и окружающей природной среде.

В Обосновании безопасности проведена идентификация опасностей, проведены анализ и оценка потенциальных рисков возникновения и развития аварий, связанных с обращением нефти и попутного газа на ОПО. Выбранные параметры безопасной эксплуатации соответствуют критериям безопасной эксплуатации ОПО.

Из информации, приведенной в 2.6 при эксплуатации рассматриваемого ОПО рассчитанные значения выбранных показателей безопасной эксплуатаций (индивидуального риска гибели персонала и ожидаемый ущерб от аварии при наиболее опасном сценарии) не превышают допустимых значений данных показателей, определённых в п. 3.3. Разработка дополнительных мероприятий не требуется. Предложенные решения достаточны для обеспечения безопасной эксплуатации объекта.

Раздел 4. Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта

4.1. Требования промышленной безопасности, связанные с отступлениями от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, их недостаточностью или отсутствием

Требования промышленной безопасности, связанные с рассматриваемым отступлением от требований ФНП приведены в таблице ниже.

Таблица 21 – Требования промышленной безопасности, связанные с рассматриваемыми отступлениями от требований ФНП

| N п/п | Требования ФПН | Требования промышленной безопасности, связанные с отступлениями от требований ФПН | Мероприятия, компенсирующие отступления от требований ФПН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласно приложению №2 ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 534. установлены минимальные расстояния от объектов нефтедобычи до зданий и сооружений. | Эксплуатация существующих скважин (731, 4652, 4598, 731Д, 4603, 1408, площадки ГЗУ -15, 4595, 4613, 4600, 4606, 1407, 1406, 1425, 748Д, 1486, 1543, 211П) допускается на расстояниях 50 % от расстояний для жилых зданий указанных в Приложении №2 ФНП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 534. А именно расстояние от устьев существующих скважин до жилых зданий не может быть менее 75 м. При условии выполнения компенсирующих мероприятии. | Перечень мероприятий, компенсирующих отступление от требований ФНП приведен в подразделе 4.2 настоящего обоснования безопасности |

4.2. Перечень мероприятий, компенсирующих отступления от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, и обоснование их достаточности (в случае отступления от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в обосновании безопасности)

К компенсирующим мероприятиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию ОПО при отступлении от ФНП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 534, относятся:

- увеличение частоты обхода до 1 раза в 8-ми часовую смену (время обхода куста скважин не должно превышать 30 минут);

- обвалование по периметру площадок с дополнительным антивандальным ограждением;

- для оценки состояния загазованности воздушной среды на территории при обходе для операторов по обслуживанию промысла предусмотреть применение переносных многокомпонентных газоанализаторов, осуществляющих одновременный контроль концентрации горючих газов и сероводорода;

- установка стационарных газоанализаторов, при срабатывании которых обеспечивается остановка прокачки нефти и срабатывание светозвуковой сигнализации, а также передача сигнала о загазованности на диспетчерский пункт;

- установка предупреждающих знаков и ограждений в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 по периметру площадок с нарушенными нормативными расстояниями с надписями: «Огнеопасно», «Газоопасная зона», «Посторонним вход запрещён»;

- информирование иных физических лиц, находящихся на расстоянии менее 300 метров от объектов нефтедобычи, предусмотренных настоящим обоснованием;

- включение в План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий способов оповещения иных физических лиц, находящихся на расстоянии менее 300 метров от объектов нефтедобычи, предусмотренных настоящим обоснованием;

- установка физических барьеров защиты от возможного механического повреждения транспортом (металлические столбы и/или ограждения со светоотражающими элементами).

Приложение 1. Перечень использованных источников.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 534;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», утв. приказом Ростехнадзора от 27 апреля 2024 года № 142;

- Руководство по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», утв. Приказом Ростехнадзора от 10.01.2023 г. № 4;

- Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утв. приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387;

- Руководство по безопасности «Методика установления допустимого риска аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса», утв. приказом Ростехнадзора от 12.09.2023 г. № 331;

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденных приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. N 533;

- Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2022 г. № 412;

- Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ», утв. Приказом Ростехнадзора от 02.11.2022 г. № 385;

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов»;

- СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ.

- ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования.

- ГОСТ Р 54145-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Общая методология».

- ГОСТ Р 22.10.02-2016 «Безопасность в чрезвычайной ситуации. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций».

Приложение 2. Выписка из реестра членов СРО.

Приложение 3. Техническое задание на разработку обоснования безопасности.

1. Наименование ОПО нефтегазового комплекса, для которого разрабатывается обоснование безопасности:

Опасный производственный объект - {{SITE_NAME}} зарегистрирован за номером {{SITE_REG_NUMBER}} в государственном реестре опасных производственных объектов как объект {{SITE_OBJECT_ID}} класса опасности.

2. Местонахождение, регистрационный номер и класс опасности в случае, если он зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов:

Место нахождения ОПО: {{SITE_OBJECT_ADDRESS}}.

3. Сведения об эксплуатирующей организации при ее наличии;

Наименование организации: {{FULL_NAME}}.

Адрес: {{ORG_ADDRESS}}. Телефон: {{ORG_PHONE}}. Электронная почта: {{ORG_EMAIL}}.

4. Сведения о заказчике:

Наименование организации: {{FULL_NAME}}.

Адрес: {{ORG_ADDRESS}}. Телефон: {{ORG_PHONE}}. Электронная почта: {{ORG_EMAIL}}.

5. Сведения о разработчике обоснования безопасности, включая полное и сокращенное наименования (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование, организационно-правовую форму, адрес его местонахождения, номера телефона и адреса электронной почты (в случае, если имеются), сведения о допуске к проектным работам:

Наименование организации: {{EXECUTOR_NAME}}.

Адрес: {{EXECUTOR_ADDRESS}}. Телефон: {{EXECUTOR_TEL}}. Электронная почта: {{EXECUTOR_EMAIL}}.

Сведения о членстве разработчика в СРО в области архитектурно-строительного проектирования: {{EXECUTOR_SRO}}.

6. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком разработчику обоснования безопасности:

Данные предоставляются согласно запросу.

7. Сведения о необходимости разработки обоснования безопасности:

При эксплуатации существующих скважин и ГЗУ как составляющей опасного производственного объекта «Фонд скважин Первомайского месторождения нефти» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина возникает необходимость отступления от требований промышленной безопасности, установленных в приложении 2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 534 в части расстояний (снижение нормируемых, установление отсутствующих).

8. Перечень отступлений от требований ФНП, недостающих или отсутствующих требований:

Приложении 2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 534 в части расстояний (снижение нормируемых, установление отсутствующих).

10. Перечень возможных мероприятий, компенсирующих отступления, недостающих или отсутствующих требований промышленной безопасности ОПО нефтегазового комплекса:

По результатам анализа риска на ОПО по согласованию с эксплуатирующей организацией.

11. Требования, предъявляемые к разработке обоснования безопасности:

Требования, предъявляемые к разработке обоснования безопасности:

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта" утв. приказом Ростехнадзора от 27 апреля 2024 г. N 142

12. Структура обоснования безопасности:

Принять согласно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта" утв. приказом Ростехнадзора от 27 апреля 2024 г. N 142;

13. Дополнительные требования к составу обоснования безопасности в случае включения иных структурных элементов, не предусмотренных ФНП "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта":

При необходимости.

Приложение 4. Графические материалы